Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Факультет Інформатики та Обчислювальної Техніки

Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота 1

з дисципліни «Інформаційна складова систем радіокерування»

Виконав:

студент групи ІМ-23 Щиголь А. А.

Викладач:

Катін П. Ю.

Київ – 2026

# Мета

- Освоїти створення проєкту в STM32CubeMX для STM32F401.

- Налаштувати GPIO через HAL (різні порти та виводи).

- Реалізувати формування цифрового сигналу через software delay (polling loop).

- Дослідити вплив частоти SYSCLK на часові параметри сигналу.

- Загальні вимоги

- CubeMX створення драйверів для GPIO.

- Тільки функції HAL: HAL_GPIO_WritePin(), HAL_GPIO_TogglePin().

- Затримка через власну функцію циклу (software delay).

- Без HAL_Delay(), без таймерів, без переривань, без EXTI, без ADC, UART.

- Загальне завдання

- 1. Розрахувати затримку для формування цифрового сигналу на GPIO відповідно до SYSCLK і

- вказаной частоти меандру.

- 2. Створити проект у STM32CubeMX для плати STM32F401 (Black Pill).

- 3. Налаштувати GPIO для вибраного порту та виводу (Push-Pull або Open-Drain).

- 4. Реалізувати формування сигналу через software delay (polling loop) без HAL_Delay(),

- таймерів або переривань.

- 5. Налагодити проект.Вивчити вплив частоти SYSCLK на тривалість імпульсу та частоту

- меандру.

- Виконання

- У середовищі STM32CubeMX обрано мікроконтролер STM32F401CCU6.

- На вкладці Pinout & Configuration налаштовано вивід PB1 у режим GPIO_Output. У налаштуваннях GPIO режим виходу змінено на Open-Drain (відкритий стік).

- На вкладці Clock Configuration встановлено значення частоти системної шини HCLK на 84 МГц. Програма автоматично розрахувала параметри PLL.

- Згенеровано початковий код проекту для середовища STM32CubeIDE.

- У файлі main.c реалізовано функцію delay_cycles, яка використовує порожній цикл for з ключовим словом volatile для створення програмної затримки.

- У головному циклі while(1) реалізовано алгоритм: цикл for на 8 ітерацій для формування імпульсів (послідовне встановлення високого та низького рівнів на PB1 із затримкою 50 мс) та пауза тривалістю 1 секунда після завершення пакету.

- Проведено розрахунок ітерацій затримки для частоти 84 МГц: для паузи в 1 секунду значення лічильника становить 21 000 000 (з розрахунку приблизно 4 такти на одну ітерацію циклу).

- Код

- /* USER CODE BEGIN Header */

- /**

- ******************************************************************************

- * @file           : main.c

- * @brief          : Main program body

- ******************************************************************************

- * @attention

- *

- * Copyright (c) 2026 STMicroelectronics.

- * All rights reserved.

- *

- * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file

- * in the root directory of this software component.

- * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.

- *

- ******************************************************************************

- */

- /* USER CODE END Header */

- /* Includes ------------------------------------------------------------------*/

- #include "main.h"

- /* Private includes ----------------------------------------------------------*/

- /* USER CODE BEGIN Includes */

- /* USER CODE END Includes */

- /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/

- /* USER CODE BEGIN PTD */

- /* USER CODE END PTD */

- /* Private define ------------------------------------------------------------*/

- /* USER CODE BEGIN PD */

- /* USER CODE END PD */

- /* Private macro -------------------------------------------------------------*/

- /* USER CODE BEGIN PM */

- /* USER CODE END PM */

- /* Private variables ---------------------------------------------------------*/

- /* USER CODE BEGIN PV */

- /* USER CODE END PV */

- /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/

- void SystemClock_Config(void);

- static void MX_GPIO_Init(void);

- /* USER CODE BEGIN PFP */

- /* USER CODE END PFP */

- /* Private user code ---------------------------------------------------------*/

- /* USER CODE BEGIN 0 */

- /* USER CODE BEGIN 0 */

- void delay_cycles(uint32_t n)

- {

- // volatile не дає оптимізатору викинути порожній цикл

- for(volatile uint32_t i = 0; i < n; i++);

- }

- /* USER CODE END 0 */

- /* USER CODE END 0 */

- /**

- * @brief  The application entry point.

- * @retval int

- */

- int main(void)

- {

- /* USER CODE BEGIN 1 */

- /* USER CODE END 1 */

- /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/

- /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */

- HAL_Init();

- /* USER CODE BEGIN Init */

- /* USER CODE END Init */

- /* Configure the system clock */

- SystemClock_Config();

- /* USER CODE BEGIN SysInit */

- /* USER CODE END SysInit */

- /* Initialize all configured peripherals */

- MX_GPIO_Init();

- /* USER CODE BEGIN 2 */

- /* USER CODE END 2 */

- /* Infinite loop */

- /* USER CODE BEGIN WHILE */

- while (1)

- {

- // Формуємо пакет із 8 імпульсів

- for (int i = 0; i < 8; i++)

- {

- // 1. Подаємо сигнал (в Open-Drain SET — це високий рівень через резистор)

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);

- delay_cycles(1050000); // Приблизно 50 мс при 84 МГц

- // 2. Притягуємо до землі (низький рівень)

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);

- delay_cycles(1050000); // Приблизно 50 мс

- }

- // Пауза 1 секунда після завершення пакету

- // Розрахунок: (84 000 000 Гц / 4 такти на цикл) = 21 000 000

- delay_cycles(21000000);

- /* USER CODE END WHILE */

- /* USER CODE BEGIN 3 */

- }

- /* USER CODE END 3 */

- }

- /**

- * @brief System Clock Configuration

- * @retval None

- */

- void SystemClock_Config(void)

- {

- RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};

- RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};

- /** Configure the main internal regulator output voltage

- */

- __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();

- __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE2);

- /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters

- * in the RCC_OscInitTypeDef structure.

- */

- RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;

- RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;

- RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;

- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;

- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;

- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8;

- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 84;

- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;

- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;

- if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)

- {

- Error_Handler();

- }

- /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks

- */

- RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK

- |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;

- RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;

- RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;

- RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;

- RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

- if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)

- {

- Error_Handler();

- }

- }

- /**

- * @brief GPIO Initialization Function

- * @param None

- * @retval None

- */

- static void MX_GPIO_Init(void)

- {

- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};

- /* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_1 */

- /* USER CODE END MX_GPIO_Init_1 */

- /* GPIO Ports Clock Enable */

- __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();

- /*Configure GPIO pin Output Level */

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);

- /*Configure GPIO pin : PB1 */

- GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1;

- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;

- GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;

- GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;

- HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);

- /* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_2 */

- /* USER CODE END MX_GPIO_Init_2 */

- }

- /* USER CODE BEGIN 4 */

- /* USER CODE END 4 */

- /**

- * @brief  This function is executed in case of error occurrence.

- * @retval None

- */

- void Error_Handler(void)

- {

- /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */

- /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */

- __disable_irq();

- while (1)

- {

- }

- /* USER CODE END Error_Handler_Debug */

- }

- #ifdef USE_FULL_ASSERT

- /**

- * @brief  Reports the name of the source file and the source line number

- *         where the assert_param error has occurred.

- * @param  file: pointer to the source file name

- * @param  line: assert_param error line source number

- * @retval None

- */

- void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)

- {

- /* USER CODE BEGIN 6 */

- /* User can add his own implementation to report the file name and line number,

- ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */

- /* USER CODE END 6 */

- }

- #endif /* USE_FULL_ASSERT */

- Висновок

- Під час виконання лабораторної роботи було вивчено базові принципи роботи з портами введення-виведення (GPIO) мікроконтролера STM32F4. На практиці опановано роботу в режимі відкритого стоку (Open-Drain), що потребує розуміння електричних характеристик виводу. Було реалізовано програмний метод формування часових затримок і розраховано їх параметри відповідно до заданої частоти системної шини 84 МГц. Результатом роботи став програмний код, що формує пакетний сигнал із 8 імпульсів з періодичністю в 1 секунду без залучення апаратних таймерів. Робота підтвердила залежність точності програмних затримок від частоти ядра та параметрів компіляції коду.