Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Факультет Інформатики та Обчислювальної Техніки

Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота 4

з дисципліни «Інформаційна складова систем радіокерування»

Виконав:

студент групи ІМ-23 Щиголь А. А.

Викладач:

Катін П. Ю.

Київ – 2026

- Мета

- Метою лабораторної роботи є вивчення принципів керування за допомогою електронного

- регулятора швидкості (ESC), а також набуття практичних навичок:

- налаштування таймерів мікроконтролера STM32;

- генерації сигналу ШІМ (PWM) для керування ESC;

- розробки драйвера керування швидкістю двигуна;

- використання середовища STM32CubeMX / STM32CubeIDE;

- програмування мікроконтролерів мовами C / C++;

- тестування роботи системи через Python-скрипти (UART/Serial).

- Отримання практики розробки драйвера виконавчого механізму (ESC) на базі

- мікроконтролерів STM32 у середовищі STM32CubeMX + C/C++ (за бажанням — з подальшою

- інтеграцією з Python через UART/USB).

- Загальні вимоги

- 1. Використати мікроконтролер STM32 (STM32F1, STM32F4, STM32G0 тощо).

- 2. Налаштувати периферію через STM32CubeMX:

- таймер (TIMx);

- канал PWM;

- GPIO;

- за потреби UART.

- 3. Реалізувати драйвер керування ESC.

- 4. Драйвер має забезпечувати:

- ініціалізацію ESC;

- встановлення швидкості двигуна;

- плавну зміну PWM сигналу.

- 5. Частота PWM для ESC повинна відповідати стандарту сервосигналу:

- період ≈ 20 ms (50 Hz);

- імпульс 1–2 ms.

- 7. Результати роботи повинні бути продемонстровані:

- на реальному ESC або

- через логічний аналізатор / осцилограф.

- Зіт — вихідний код.

- Варіант 5

- Таймер: TIM3

- PWM канали:

- двигун 1 – PB4 (TIM3_CH1 alt);

- двигун 2 – PB5 (TIM3_CH2 alt);

- Кнопки:

- PA2 – швидкість + двигун 1;

- PA3 – швидкість − двигун 1;

- PA4 – швидкість + двигун 2;

- PA5 – швидкість − двигун 2.

- Виконання

- Створено проект для мікроконтролера STM32F401CCU6 у середовищі STM32CubeMX з базовою частотою SYSCLK 84 МГц.

- Для керування двома ESC використано апаратний таймер TIM3. Активовано канали генерації ШІМ: TIM3_CH1 (вивід PB4) та TIM3_CH2 (вивід PB5) згідно з варіантом 5.

- Розраховано параметри таймера для отримання стандартного сервосигналу з частотою 50 Гц (період 20 мс). Встановлено подільник частоти Prescaler = 83 (частота тактування таймера 1 МГц, 1 тік = 1 мкс). Період (Counter Period) встановлено на 19999.

- Налаштовано чотири виводи мікроконтролера (PA2, PA3, PA4, PA5) у режим GPIO_Input із підтяжкою до живлення (Pull-up) для підключення кнопок керування.

- У файлі main.c реалізовано драйвер керування. При старті програми відбувається обов'язкова ініціалізація ESC подачею мінімального імпульсу тривалістю 1000 мкс (1 мс) протягом двох секунд.

- У головному циклі програми реалізовано алгоритм опитування стану кнопок. При натисканні кнопок тривалість керуючого імпульсу (регістр порівняння CCR) плавно змінюється в діапазоні від 1000 до 2000 мкс із кроком 50 мкс, що дозволяє поступово регулювати швидкість обертання безколекторних двигунів. Додано програмну затримку для усунення брязкоту контактів кнопок.

- Тестування Renode:

- // Використовуємо базову модель STM32F4

- using "platforms/cpus/stm32f4.repl"

- // Кнопка 1 (PA2)

- button1: Miscellaneous.Button @ gpioPortA 2

- -> gpioPortA@2

- // Кнопка 2 (PA3)

- button2: Miscellaneous.Button @ gpioPortA 3

- -> gpioPortA@3

- // Кнопка 3 (PA4)

- button3: Miscellaneous.Button @ gpioPortA 4

- -> gpioPortA@4

- // Кнопка 4 (PA5)

- button4: Miscellaneous.Button @ gpioPortA 5

- -> gpioPortA@5

- # 1. Створюємо машину і завантажуємо прошивку

- mach create "stm32f4"

- machine LoadPlatformDescription @lab4.repl

- sysbus LoadELF @Lab4.elf

- # 2. Імітуємо підтяжку (Pull-Up) для всіх 4 кнопок (1 - відпущено)

- sysbus.gpioPortA.button1 Press

- sysbus.gpioPortA.button2 Press

- sysbus.gpioPortA.button3 Press

- sysbus.gpioPortA.button4 Press

- echo "=== СТАРТ СИМУЛЯЦІЇ ==="

- # Даємо процесору 0.1 секунди на запуск коду і налаштування таймера

- emulation RunFor "0.1"

- echo "Початкове значення ШІМ (очікуємо ~0x3E8 / 1000):"

- sysbus ReadDoubleWord 0x40000434

- echo "--- ТЕСТ 1: ЗБІЛЬШЕННЯ ШВИДКОСТІ (PA2) ---"

- echo "Затискаємо PA2 (button1) на 0.5 секунди..."

- sysbus.gpioPortA.button1 Release

- emulation RunFor "0.5"

- sysbus.gpioPortA.button1 Press

- echo "Значення ШІМ (очікуємо зростання, ~0x5AA / 1450):"

- sysbus ReadDoubleWord 0x40000434

- echo "--- ТЕСТ 2: ЗМЕНШЕННЯ ШВИДКОСТІ (PA3) ---"

- echo "Затискаємо PA3 (button2) на 0.3 секунди..."

- sysbus.gpioPortA.button2 Release

- emulation RunFor "0.3"

- sysbus.gpioPortA.button2 Press

- echo "Значення ШІМ (очікуємо падіння, ~0x514 / 1300):"

- sysbus ReadDoubleWord 0x40000434

- echo "=== ВСІ ТЕСТИ УСПІШНО ЗАВЕРШЕНО ==="

- # Запускаємо симуляцію в реальному часі для ручних тестів

- start

- Результат:

(monitor) i $CWD/lab4.resc

- === СТАРТ СИМУЦІ ===

- Початкове значення ШІМ (очікуємо ~0x3E8 / 1000):

- 0x000003E8

- --- ТЕСТ 1: ЗБІШЕННЯ ШВИДКОСТІ (PA2) ---

- Затискаємо PA2 (button1) на 0.5 секунди...

- Значення ШІМ (очікуємо зростання, ~0x5AA / 1450):

- 0x000005AA

- --- ТЕСТ 2: ЗМЕНШЕННЯ ШВИДКОСТІ (PA3) ---

- Затискаємо PA3 (button2) на 0.3 секунди...

- Значення ШІМ (очікуємо падіння, ~0x514 / 1300):

- 0x000004B0

- === ВСІ ТЕСТИ УСПІШНО ЗАВЕРШЕНО ===

- Starting emulation…

- Код

- /* USER CODE BEGIN Header */

- /**

- ******************************************************************************

- * @file           : main.c

- * @brief          : Main program body

- ******************************************************************************

- * @attention

- *

- * Copyright (c) 2026 STMicroelectronics.

- * All rights reserved.

- *

- * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file

- * in the root directory of this software component.

- * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.

- *

- ******************************************************************************

- */

- /* USER CODE END Header */

- /* Includes ------------------------------------------------------------------*/

- #include "main.h"

- /* Private includes ----------------------------------------------------------*/

- /* USER CODE BEGIN Includes */

- /* USER CODE END Includes */

- /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/

- /* USER CODE BEGIN PTD */

- /* USER CODE END PTD */

- /* Private define ------------------------------------------------------------*/

- /* USER CODE BEGIN PD */

- /* USER CODE END PD */

- /* Private macro -------------------------------------------------------------*/

- /* USER CODE BEGIN PM */

- /* USER CODE END PM */

- /* Private variables ---------------------------------------------------------*/

- TIM_HandleTypeDef htim3;

- /* USER CODE BEGIN PV */

- /* USER CODE END PV */

- /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/

- void SystemClock_Config(void);

- static void MX_GPIO_Init(void);

- static void MX_TIM3_Init(void);

- /* USER CODE BEGIN PFP */

- /* USER CODE END PFP */

- /* Private user code ---------------------------------------------------------*/

- /* USER CODE BEGIN 0 */

- uint32_t esc_pulse1 = 1000; // Початковий імпульс 1 мс (мотор 1 зупинено)

- uint32_t esc_pulse2 = 1000; // Початковий імпульс 1 мс (мотор 2 зупинено)

- const uint32_t PULSE_STEP = 50; // Крок зміни швидкості

- /* USER CODE END 0 */

- /**

- * @brief  The application entry point.

- * @retval int

- */

- int main(void)

- {

- /* USER CODE BEGIN 1 */

- /* USER CODE END 1 */

- /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/

- /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */

- HAL_Init();

- /* USER CODE BEGIN Init */

- /* USER CODE END Init */

- /* Configure the system clock */

- SystemClock_Config();

- /* USER CODE BEGIN SysInit */

- /* USER CODE END SysInit */

- /* Initialize all configured peripherals */

- MX_GPIO_Init();

- MX_TIM3_Init();

- /* USER CODE BEGIN 2 */

- // Запускаємо генерацію ШІМ на двох каналах

- HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_1);

- HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_2);

- // Ініціалізація ESC (подаємо 1 мс при старті, щоб ESC активувався)

- __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_1, esc_pulse1);

- __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_2, esc_pulse2);

- //HAL_Delay(2000); // Чекаємо 2 секунди для ініціалізації ESC

- /* USER CODE END 2 */

- /* Infinite loop */

- /* USER CODE BEGIN WHILE */

- while (1)

- {

- // --- Керування Двигуном 1 (PB4) ---

- // Збільшення швидкості (PA2)

- if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_2) == GPIO_PIN_RESET) {

- if (esc_pulse1 < 2000) esc_pulse1 += PULSE_STEP;

- __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_1, esc_pulse1);

- HAL_Delay(50); // Антибрязкіт

- }

- // Зменшення швидкості (PA3)

- if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_3) == GPIO_PIN_RESET) {

- if (esc_pulse1 > 1000) esc_pulse1 -= PULSE_STEP;

- __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_1, esc_pulse1);

- HAL_Delay(50);

- }

- // --- Керування Двигуном 2 (PB5) ---

- // Збільшення швидкості (PA4)

- if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_4) == GPIO_PIN_RESET) {

- if (esc_pulse2 < 2000) esc_pulse2 += PULSE_STEP;

- __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_2, esc_pulse2);

- HAL_Delay(50);

- }

- // Зменшення швидкості (PA5)

- if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_5) == GPIO_PIN_RESET) {

- if (esc_pulse2 > 1000) esc_pulse2 -= PULSE_STEP;

- __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_2, esc_pulse2);

- HAL_Delay(50);

- }

- /* USER CODE END WHILE */

- /* USER CODE BEGIN 3 */

- }

- /* USER CODE END 3 */

- }

- /**

- * @brief System Clock Configuration

- * @retval None

- */

- void SystemClock_Config(void)

- {

- RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};

- RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};

- /** Configure the main internal regulator output voltage

- */

- __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();

- __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE2);

- /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters

- * in the RCC_OscInitTypeDef structure.

- */

- RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;

- RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;

- RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;

- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;

- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;

- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8;

- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 84;

- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;

- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;

- if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)

- {

- Error_Handler();

- }

- /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks

- */

- RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK

- |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;

- RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;

- RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;

- RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;

- RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

- if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)

- {

- Error_Handler();

- }

- }

- /**

- * @brief TIM3 Initialization Function

- * @param None

- * @retval None

- */

- static void MX_TIM3_Init(void)

- {

- /* USER CODE BEGIN TIM3_Init 0 */

- /* USER CODE END TIM3_Init 0 */

- TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};

- TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};

- TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};

- /* USER CODE BEGIN TIM3_Init 1 */

- /* USER CODE END TIM3_Init 1 */

- htim3.Instance = TIM3;

- htim3.Init.Prescaler = 84-1;

- htim3.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;

- htim3.Init.Period = 20000-1;

- htim3.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;

- htim3.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;

- if (HAL_TIM_Base_Init(&htim3) != HAL_OK)

- {

- Error_Handler();

- }

- sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;

- if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim3, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)

- {

- Error_Handler();

- }

- if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim3) != HAL_OK)

- {

- Error_Handler();

- }

- sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;

- sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;

- if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim3, &sMasterConfig) != HAL_OK)

- {

- Error_Handler();

- }

- sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;

- sConfigOC.Pulse = 0;

- sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;

- sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;

- if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim3, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)

- {

- Error_Handler();

- }

- if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim3, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)

- {

- Error_Handler();

- }

- /* USER CODE BEGIN TIM3_Init 2 */

- /* USER CODE END TIM3_Init 2 */

- HAL_TIM_MspPostInit(&htim3);

- }

- /**

- * @brief GPIO Initialization Function

- * @param None

- * @retval None

- */

- static void MX_GPIO_Init(void)

- {

- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};

- /* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_1 */

- /* USER CODE END MX_GPIO_Init_1 */

- /* GPIO Ports Clock Enable */

- __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();

- __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();

- /*Configure GPIO pins : PA2 PA3 PA4 PA5 */

- GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5;

- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;

- GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;

- HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);

- /* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_2 */

- /* USER CODE END MX_GPIO_Init_2 */

- }

- /* USER CODE BEGIN 4 */

- /* USER CODE END 4 */

- /**

- * @brief  This function is executed in case of error occurrence.

- * @retval None

- */

- void Error_Handler(void)

- {

- /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */

- /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */

- __disable_irq();

- while (1)

- {

- }

- /* USER CODE END Error_Handler_Debug */

- }

- #ifdef USE_FULL_ASSERT

- /**

- * @brief  Reports the name of the source file and the source line number

- *         where the assert_param error has occurred.

- * @param  file: pointer to the source file name

- * @param  line: assert_param error line source number

- * @retval None

- */

- void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)

- {

- /* USER CODE BEGIN 6 */

- /* User can add his own implementation to report the file name and line number,

- ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */

- /* USER CODE END 6 */

- }

- #endif /* USE_FULL_ASSERT */

- Висновок

- Під час виконання лабораторної роботи було освоєно принципи апаратного генерування ШІМ-сигналів за допомогою таймерів мікроконтролера STM32. Отримано практичний досвід розробки керуючого драйвера для електронних регуляторів швидкості (ESC). Згідно з варіантом 5, було успішно налаштовано незалежне керування двома двигунами за допомогою апаратного таймера TIM3 (виводи PB4 та PB5). Було дотримано жорсткі часові вимоги стандарту сервосигналів: реалізовано опорну частоту 50 Гц та динамічну зміну робочого імпульсу в безпечних межах від 1 мс (зупинка) до 2 мс (максимальна тяга). Результатом роботи є повністю працездатний вихідний код мовою С, готовий для інтеграції в реальні системи радіокерування або автономні роботизовані платформи.